L3 : Chimie Analytique et Environnement

Méthodes Electrochimiques                                                           S2/2024-2025

Barème

01

01

01

01

01

01

1.5

0.5

02

02

02

03

03

CORRIGE D’EXAMEN

Questions de cours : (04 pts)

- a) mode ouvert      b) mode galvanique( pile)    c) mode forcé (électrolyse)

- c’est la valeur affichée par le voltmètre lorsque l’électrode est reliée à une électrode de référence.

- a) méthode des tangentes  b) méthode de la 1ière dérivée  c) la 2ième dérivée

- La voltampérométrie est une technique électrochimique qui s’appuie sur une mesure du courant en fonction du potentiel appliqué

Exercice 01  (10 pts)

{Dans le but de déposer le plomb (Pb) métallique sur une cathode}c’est-à-dire le Pb+2 de la solution devient métal,  donc  Pb+2                         Pb (cathode)  alors l’argent devient anode

- Calculer le potentiel de chaque électrode

Pb+2 +2e =====Pb     E=E°+0.03log[Pb+2]= -0.126+0.03log0.05= -0.165V

Ag+ +1e=====Ag      E=E° +0.06log[Ag+] = 0.8+0.06log0.5= 0.78V

- Ecrire les démis-réactions d’oxydo-réductions ainsi que la réaction globale.

Pb+2 +2e                Pb

Ag                Ag+ +1e      RG:  Pb+2 +  2Ag                2Ag+ +  Pb

- Quel est le mode de fonctionnement de cette cellule

Mode d’électrolyse

- Calculer la tension si : R=0.16 Ohm ; I  = 0.4A

U=Ecat –Eana +RI  = -0.165 -0.78 +(0.16*(0.4)) =  -0.88 V

- Calculer le potentiel standard (E°) du couple PbI3-/I-.

Pb+2 +2e =====Pb              E=E°+0.03log[Pb+2] ……(1)

Pb+2 +3I- =====PbI3-         Kf= [PbI3- ] /[ Pb+2][ I-]3…..(2)

RG :     PbI3-  +2e  =====Pb +3I-

- et(2)    E=E°+0.03log1/Kf +0.03 log[PbI3- ] /[ I-]3

donc  E° (PbI3-/I-) = E°+0.03log1/Kf = -0.126 +0.03 log 10-3.9 = -0.243V

- Calculer la concentration du complexe formé  sachant que la tension réelle dans ce cas est de -1.04V   avec  R=0.16 Ohm ; I  = 0.4A

Ecat = U +Eana -RI  = -1.04 +0.78 + (0.16*(0.4)) = -0.196V

-0.196 =-0.243 +0.03 log[PbI3- ] /[ I-]3 =-0.243 +0.03 log[PbI3- ] /[0.1]3

[PbI3- ] =0.037M

Exercice 02  (06 pts)

- Mn+2 +2e =====Mn      Q=nF = It  donc  t = nF/I

1mol   2moles d’e

n(Mn) = 0.5/55 = 0.009   donc     n d’e = 0.009*2=0.018

Alors   t = nF/I  = 0.018*96500/1.2 = 1462.12 s

- Mn+2 +4OH- =====MnO2+2e +2H2O

1mol    2moles d’e

n(MnO2) = 0.5/87 = 0.0057   donc     n d’e = 0.0057*2=0.0114

Alors   t = nF/I  = 0.0114*96500/1.2 = 924.33 s