L3 : Chimie Analytique et Environnement

Méthodes Electrochimiques                                                           S2/2024-2025

EXAMEN

Questions de cours : (04 pts)

- Citer les trois modes de fonctionnement d’une cellule électrochimique

- Donner la définition du potentiel d’électrode

- Quelles sont les trois méthodes graphiques de détermination du point d’équivalence et quel est le but d’utiliser l’une ou l’autre.

- Donner le principe de la méthode Voltampérométrique

Exercice 01  (10 pts)

Dans le but de déposer le plomb (Pb) métallique sur une cathode, on a préparé la cellule électrochimique suivante :

- Compartiment (A) contient une lame de Plomb immergée dans une solution de Pb+2 (0.05M)

- Compartiment (B) contient un fil d’argent immergé dans une solution Ag+ (0.5M)

- Calculer le potentiel de chaque électrode

- Ecrire les démis-réactions d’oxydo-réductions ainsi que la réaction globale.

- Quel est le mode de fonctionnement de cette cellule

- Calculer la tension si : R=0.16 Ohm ; I  = 0.4A

- On ajoute au compartiment (A) une solution KI (0.1M) on a  la  formation du complexe PbI3-

- Calculer le potentiel standard (E°) du couple PbI3-/I-.

- Calculer la concentration du complexe formé  sachant que la tension réelle dans ce cas est de -1.04V   avec  R=0.16 Ohm ; I  = 0.4A  et  KI (0.1M)

Données E°(Pb+2/Pb) = -0.126 V ; E°(Ag+/Ag) = 0.78 V ; Kf (PbI3-) =103.9

Exercice 02  (06 pts)

En utilisant la méthode coulométrique avec une intensité du courant égale à 1.20A pour déterminer le temps nécessaire dans les cas suivants :

- Pour déposer sur une cathode 0.5 g de manganèse Mn à partir d’une solution de Mn+2

(le couple mis en jeu est Mn+2/Mn).

- Pour déposer sur une anode 0.5g d’oxyde de manganèse MnO2 à partir d’une solution de Mn+2 (le couple mis en jeu est Mn+2/MnO2 dans un milieu basique).

Sachant que : F=96500 C ; MMn = 55 g/mol    MO =16 g/mol

Bonne chance