Université Abbès Laghrour – Khenchela                                                                                       A U : 2024-2025

Faculté des Sciences et de Technologie                                                                       Niveau : 2ème année licence

Département de Génie Mécanique                                                                             Module : Thermodynamique

Examen

(Durée : 1h 30mn)

Questions de cours

- Quelle est la différence entre une variable thermodynamique intensive et une variable thermodynamique extensive ?

- Un réservoir est rempli de propane liquide et gazeux. Le contenu du réservoir est-il une substance pure ? Expliquez votre réponse.

- Expliquez par des diagrammes la différence entre le cycle théorique de Carnot et le cycle Otto.

Exercice 1

Completez les deux tableaux suivants pour l’H2O :

| T [°C] | P [kPa] | u [kJ/kg] | Description de la phase |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 1450 |  |
| 220 |  |  | Vapeur saturée |
| 190 | 2500 |  |  |
|  | 4000 | 3040 |  |

| T [°C] | P [kPa] | v [m3/kg] | Description de la phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 |  | 0.05 |  |
|  | 550 |  | Liquide saturé |
| 125 | 750 |  |  |
| 500 |  | 0.14 |  |

Exercice 2

Soit un système piston-cylindre contenant 0,25 kg d'air à 2,25 MPa et à 375°C. L'air se détend tout d'abord de façon isotherme jusqu'à 750 kPa. Il subit ensuite une compression polytropique (exposant = 1,2) jusqu'à la pression initiale, pour enfin être comprimé à pression constante et revenir à l'état initial. Déterminez le travail fait pendant chaque évolution et le travail net fait durant le cycle. r=0,287kJkg.K.

Bon courage