Exercice 1   7.5 points

Pour déterminer la concentration d'hémoglobine dans un échantillon de sang par
spectrophotométrie, on prépare une courbe standard d'absorbance a 412 nm de plusieurs
solutions d'hémoglobine de concentrations connues.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Concentrations en hémoglobine standard (µg/ml) | Densité optique à 412 nm |
| --- | --- |
| 1 | 0,070 |
| 2 | 0,114 |
| 4 | 0,202 |
| 8 | 0,378 |
| 16 | 0,731 |

- Quelle est la concentration (en µg/ml) en hémoglobine dans un échantillon d'hémoglobine une absorbance à 412 nm égale à 0,45 ?

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Effectif (n) | 5 |
| (sum x) | 31 |
| (sum y) | 1.495 |
| (sum x2) | 341 |
| (sum y2) | 0.735945 |
| (sum xy) | 15.826 |
| Moyenne (x ) | 6.2 |
| Moyenne (y ) | 0.299 |
| Variance (x) | 29.76 |
| Variance (y) | 0.057788 |
| Covariance (x,y) | 1.3114 |
| Pente (a) | 0.04406 |
| Ordonnée (b) | 0.02583 |
| Équation | ( y = 0.04406x + 0.02583 ) |
| Coefficient (R2) | 0.9998 |

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Exercice 2  4.5 points

Formule de la molécule :

CH3−CH2−COOCH3

Question : Complétez le tableau suivant en identifiant chaque groupe de protons.

| Signal | Multiplicité | Nombre de H | Voisinage (règle n+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| CH₃–CH₂– (extrémité) | Triplet 0.5 | 3H 0.5 | Voisin de CH₂ (2 H) 0.5 |
| –CH₂–COO– | Quartet 0.5 | 2H 0.5 | Voisin de CH₃ (3 H) 0.5 |
| –OCH₃ | Singulet 0.5 | 3H 0.5 | 0.5 Aucun voisin hydrogéné |

Exercice 3

On construit une pile électrochimique en reliant les deux demi-piles suivantes :

- Demi-pile 1 : Lame de zinc plongeant dans 1L de Zn(NO₃)₂ à 0,10 mol/L

- Demi-pile 2 : Lame d'argent plongeant dans 1L de AgNO₃ à 0,010 mol/L

Les deux solutions sont reliées par un pont salin (KNO₃ gélifié). Les électrodes sont reliées à un voltmètre.

- E°(Zn²⁺/Zn) = –0,76 V

- E°(Ag⁺/Ag) = +0,80 V

  - Identifiez l'anode et la cathode. Justifiez.

Solution

## Oxydation (anode) ……………………  0.5

Zn (s)→Zn2++2e−

## Réduction (cathode)……………………. 0.5

Ag++e−→Ag (s)

# Équation bilan globale  ………………….. 1 point

Zn (s)+2Ag+(aq) →Zn2+(aq) +2Ag (s)

# 3. Force électromotrice standard

ΔE∘=0,80−(−0,76) =1,56V …………. 1 point

# 4. Relation avec la constante d’équilibre

Formule simplifiée à 25°C :

logK= nΔE∘​ / 0.006    ………….2 points

# 5. Valeur de K

- K=1052,88≈1053 …………………. 1 point

- La pile est très spontanée  …………………1 point

- Formation fortement favorisée de Ag(s)  ………………….1point